衡阳市回雁峰公园地下停车场建设工程项目

水土保持监测总结报告

项目名称：衡阳市廻雁峰公园地下停车场

建设单位：衡阳市城市建设投资有限公司

建设地点：衡阳市雁峰区湘江西岸廻雁峰公园内

目录

1、建设项目及水土保持工作概况	4

1.1 建设项目概况	4

1.1.1 项目基本情况	4

1.1.2 项目区概况	4

1.2 水土保持工作情况	9

1.2.1 水土保持方案编报	9

1.2.2 水土保持方案变更	9

1.3.3 监测点布设	13

1.3.4 监测设施设备	13

2 监测内容与方法	16

2.1 扰动地表情况监测	16

2.2 取土、弃渣监测	16

2.3 水土保持措施	16

2.4 水土流失情况	17

3 重点部位水土流失动态监测	18

3.1 防治责任范围监测	18

3.1.1 水土保持防治责任范围	18

3.1.2 建设期扰动土地面积	18

3.2 取土(石、料)监测结果	19

3.3 弃土(石、渣)监测结果	19

3.4 土石方流向情况监测结果	19

4 水土流失防治措施监测结果	21

4.1 工程措施监测结果	21

4.1.1 工程措施实施情况	21

4.2 植物措施监测结果	21

4.3 临时防治措施监测结果	22

4.3.1 临时措施实施情况	22

5 土壤流失情况监测	24

5.1 水土流失面积	24

5.2 土壤流失量	24

5.2.1 土壤侵蚀模数估测	24

5.2.2 土壤流失量监测结果	25

6 水土流失防治效果监测结果 	27

6.1 扰动土地整治率	27

6.2 水土流失总治理程度	27

6.3 拦渣率与弃渣利用情况	27

6.4 土壤流失控制比	28

6.5 林草植被恢复、覆盖率	28

7 结论	29

7.1 水土流失动态变化	29

7.2 水土保持措施评价	29

7.3 存在问题及建议	30

7.4 综合结论	30

8 附图及有关资料	32

8.1 有关资料	32

1、建设项目及水土保持工作概况

1.1 建设项目概况

1.1.1 项目基本情况

衡阳市城市建设投资有限公司衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于衡阳市雁峰区湘江西岸廻雁峰公园内，湘江左岸。地理位置位于东经112°36′35.35″，北纬26°53′21.67″。有多路公交车直达。南临交通干线衡州大道，西靠蒸阳路，东面是湘江路，紧临湘江风光带，在衡阳的远景规划中处于两轴相交处，衡阳市境内共有高速公路出口多个，有G72、G4、S80、S61等高速公路的出口，还有衡广高速公路、衡桂高速公路，水路有湘江千吨级码头多个，交通十分方便。项目区系湘江水系，项目建设单位为衡阳市城市建设投资有限公司。工程计划总投资约32000万元，土建投资27776.68万元，自筹10000万元，银行贷款22000万元。施工准备期自拆迁完成后2个月内，施工期自拆迁完成后2个月内，竣工自拆迁完成后2年内，施工期22个月。

占地面积48427.08m²，总建筑面积86120.75m²，共设置2652个停车位，项目分为A、B、C三个区域，A区和C区为两层，单层层高为4.5m，其中A区：占地114534.80m²，设置1405个停车位；C区：占地23158.87m²，设置739个停车位；B区：占地10733.41m²，设置508个停车位，负一层为地下人防工程，人防面积5152.46m²。

衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目的地下，该项目地上为规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目。规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目占地14.27h㎡ ，其中包括衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目的地下部分。

1.1.2 项目区概况

1、气象

项目区所在地衡阳市雁峰区属典型的亚热带大陆季风温湿气候区，具有明显的季节性气候特征，四季分明。多年平均气温18.1 ℃,最热月平均气温高为29.8℃，最冷月份平均气温5.6℃，极端最高气温40.8℃，最低气温-10.3 ℃，年内温差变化大，酷暑炎热及冰寒时间甚短，仅7~8月间出现短期酷暑，12月与1月受西北寒流侵入，短期冰冻寒冷，相对湿度78%，湿润系数0.884~0.915，干旱季节多集中在7~9月；年平均风速2.2m/s,历年最大风力8~9级，般风力1~3级，最大风速27 m/s，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为偏南风;雨量充沛，全年降水日数为156~171天，多年平均降雨量1329.8 mm。降水高峰出现在5月份，月雨量在193.9~212.1mm之间。日降水量>50 mm的暴雨往往出现在5至8月，日降水强度最大达到217.4mm。降水强度最小的月降水量为零。多年平均蒸发量为1394~1363 mm,历年最大集雪厚度17 mm，平均冰冻期9~12天，无霜期287天；年平均日照数为1695.3h，全年日照率为38%。

2、地形地貌

项目区所在地衡阳市地处湖南省凹形面的轴带部分，周围环绕着古老岩层形成的断续环带状的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100 m以下。整个地势由西南向东北复倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现100 0m、800~700 m， 400~300 m 、150 m四级夷为平面。地貌类型多样，以岗丘为主，四周山、丘围绕，中部平、岗丘交错，山、丘、岗、平兼有，按成因分为流水和岩溶地貌两大类，以流水地貌为主，占全市总面积的74.6%，按形态分类，平原占总面积的20.8%、岗地占24.32%、丘陵占26.47%、山地占21.17%、水面占4.24%，水面：平原：岗地：丘陵：山地为1：4.91：6.45：6.25：4.99。境内山地以低山、中低山为主，多分布于市境边缘；丘陵多分布于盆地边缘山地内侧的的山麓和盆地中部，是山地向岗平的过度地带;岗地则以红土壤和紫色砂岩为主，岗平交错成网络壮展布，分布在海拨150 m以下，目前大部分被垦为旱土，未垦殖的多为荒地，水土流失严重。平原以溪谷平原为主，占平原面积的61%，呈树枝状分布在沿河两岸，水土流失轻微。途径地区的地形地貌以丘陵、岗地、平原为主。

项目区地形起伏较小，地面较平坦，水土流失轻度，西南角为整个地块的最高点，标高为89.5~-90.2m(绝对标高)。东北角为整个地块的最低点，标高为66.2~67.8m(绝对标高)。A区征地范围内，南邻衡州大道:B、C区征地范围内，为居民住宅区及商业区。

- 水文

项目区系湘江水系。据衡阳水文站统计资料，湘江流域集水面积521507 km2，多年平均水位48.73m，大原渡电站建成后，水位相对提高2 m左右，多年平均流量5372 m3/s，多年平均径流量为418.07亿m3，含沙量0.068kg/m3，洪水期一般出现在5月，枯水期一般出现在1月。

统计1950~2010年实测成果，其降雨年际、年内分配极不均匀，年内雨季(3~8月)降雨量占全年的68.2%，年最大与最小雨量相差887 mm。实测最大24小时暴雨外197.5mm,3日暴雨307.5 mm。

- 地质地震

项目位于衡阳盆地中部，有白垩系与第三系地层沉积厚度大于9000m，盖层中断裂构造不甚发育，地层产状平缓，一般0~15°左右，构成宽缓的背向斜，区域构造形迹主要有出露于该区西北部的衡山——排山断裂带，距该区20 km,主要断裂有北东向八井田—白鹭坳断裂，鱼子塘断裂，瓦瑶田断裂，断层面倾向北西。东南部有衡东—茅桐桥断湖裂带，距该区约10~15 kn。主要断裂有洪山庙断裂、樟树湾断裂、毛雅冲断裂等。以上山两北东向断裂带在加里东期即已形成，印支、燕山至喜山期均有活动，具有多次活动的造特点，在红层中可见该组断裂的出露。项目区内断裂构造不发育。

根据已获得资料和现场观察，衡阳盆地内总体上新构造运动欠发育，项目区新构造形迹不发育，属相对稳定区。从地貌景观来看，表观为构造剥蚀红色丘陵地貌。第四系形成多级阶地，表明第四纪以来为相对稳定拾升的构造特征。

据历史和近期资料已载，衡阳地区曾先后发生过有感地震100余次，轻微地震5次。据湖南省地震队1976年资料，认为界牌至盐田桥区域性大断裂(为区域性长寿街—观音阁深大断裂)系活动性，并在西渡北东出现震中位置。此断裂在该区西北部相距约40 km。另据《湖南省地震区划图》(190年版)，该区地震基木烈度低于Ⅵ度。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-001)项目区内地震动峰值加速度Q<0.058，地震动反应谱特周期为0.35s。因此，本项目建筑物抗震设防裂度为Ⅵ度。2003年发生在湘潭和衡阳交界的衡潭地震及2005年11月26日江西九江一带发生的5.7级地震没有波及到本区。项目区属于地震波及区，经现场调查及分析前人资料，区内来发现地震遗迹，地震对工程建设危险小。

总之，区内出露的地层为第四系全新统、更新统及第三纪茶山坳组地层，地层岩性稳定；区内地质构造不发育；新构造形迹不发育，区域地壳稳定性稳定。

- 土壤植被

项目所在区域衡阳市土壤资源丰富，有地带性土壤山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤和非地带性土壤黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土等9个土类。20个亚类，85个土属，261个土种，111个变种。其中以红壤、紫色土、水稻土面积较大，分布甚广，利用率最高。衡阳市全市土壤地域性分布大体是红壤呈带状或斑块分布，紫色土多呈网络壮集中于盆地中部，水稻土呈树枝状展布于海拔200米以下的岗平河谷地带，河潮土呈树枝形分布于开阔地形的沿河两岸。四季红土红壤则多呈馒头形的星点状覆盖于紫色砂页岩之上。

本项目所在地衡阳市地处亚热带常绿阔叶林带，植被资源丰富。项目区土壤肥沃，光、热、水条件好，适宜经济作物及柑橘等果品的生长。项目区属中亚热带湘中丘陵常绿阔叶林区，由于长期的人为经营活动影响，境内的典型原生植被已不存在，现除少数山谷、低坡、村旁残留少量的常绿阔叶林外，多代逆向演替而产生的马尾松林及人工营造的杉木林、竹林、柑橘等经济林遍布全境各地。山地气候温和，是营造用材林的黄金地带。现有木本植物99科342属1047种，其中珍惜树种12种，另有优良乡土树种20科120种;草本资源丰富，共有49科170种，另有药用植物500多种，花卉240种。现有植被组成以人工针叶林为主，天然次生植被较少。主要优势树种为油茶、马尾松、湿地松、火炬松、杉木:天然次生林优势树种有樟科、壳斗科、山茶科、豆科、蔷薇科、冬青科、胡桃科、杜鹃科等树种。项目区由于自然条件各要素数量、组合方式的不同，造成植被分布分异明显。

项目区属于亚热带季风湿润气候区，亚热带常绿阔叶林带，区域内植被以人工林、次生植被和人工绿化林草为主。地表植被覆盖一般，地势平坦，水土流失较轻。征地范围林地植被覆盖率约为12%。

6、水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划上，项目所在地衡阳市境内水土流失以水蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀为次的类型区中的南方红壤丘陵区，面蚀多发生在6°以上15°以下的坡耕地和疏林地；沟蚀发生在15°以上的果林、幼林地、荒山荒坡。网状侵蚀也较严重，特别是在地表被破坏后，坡地水蚀更为强烈，尤以花岗岩、紫色页岩地区更为明显。人畜干扰，樵柴过度，坡面垦种，加速了水土流失；开矿及各项生产发展，基本建设规模加大，也加重水土流失。其土壤容许流失量为500 t/km2·a；根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》(水利部2006年第2号)，项目所在的县属湘中红壤丘陵重点治理区。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。根据项目区环境状况、水土流失现状调查及引起土壤侵蚀的外营力和侵蚀形式分析，确定项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀类型为面蚀。现场调查土地利用类型、植被盖度、地面坡度等土壤侵蚀影响因子，根据土地利用类型的不同，将项目区划分为不同的侵蚀地块，调查计算各地块的面积，调查各地块内的植被盖度和地面坡度，依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）（表1.1-1和1.1-2）。分析判断的到各侵蚀地块的原生水土流失情况，详见表1.1-3.

表 1.1-1                     土壤侵蚀分类分级表

| 地类 地面坡度 |  | 5~8 | 8~15 | 15~25 | 25~35 | >35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非耕地林草覆盖度（%） | 60~75 |  |  |  |  |  |
|  | 45~60 | 轻度 |  |  |  | 强烈 |
|  | 30~45 |  |  | 中度 | 强烈 | 极强烈 |
|  | <30 |  |  | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 坡耕地 |  | 轻度 |  |  |  |  |

表 1.1-1                     水力重力侵蚀强度分级表

| 级别 | 平均侵蚀投数[t/(km2·a)] | 平均流失厚度（mm/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微度 | <200，<500，<1000 | <0.15，<0.37，<0.74 | 分别指东北黑土区和北方土石山区，南方红壤丘陵区和西南土石山区，西北黄土高原区 |
| 轻度 | 200，500，1000~2500 | 0.15，0.37，0.74~1.9 |  |
| 中度 | 2500~5000 | 1.9~3.7 |  |
| 强烈 | 5000~8000 | 3.7~5.9 |  |
| 极强烈 | 8000~15000 | 5.9~11.1 |  |
| 剧烈 | >15000 | >11.1 |  |
| 本表流失厚度系按上的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算 |  |  |  |

根据最新遥感数据，全市水土流失面积达3896.5km2，占土地总面积24.46%，其中：轻度侵蚀974.32km2，占流失面积25%，中度侵蚀2884.13km2，占流失面积74%，强度侵蚀35.38km2，占流失面积0.9%，极强侵蚀2.67%，占流失面积0.1%。

1.2 水土保持工作情况

1.2.1 水土保持方案编报

2016年，衡阳兴欣水土保持咨询有限公司接到衡阳市城市建设投资有限公司的委托，承担本项目的水土保持方案编制工作。2016年1月底，编制完成《衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目水土保持方案报告书》（送审稿）。2016年4月，完成报批稿。2016年5月27日，衡阳市水利局对本项目水土保持方案进行了批复，

并出具了批文《衡阳市水利局关于廻雁峰公园地下停车场项目水土保持方案的批复》（衡水许〔2016〕17号）。

1.2.2 水土保持方案变更

对照《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)的通知》（办水保[2016]65 号）第三条、第四条、第五条，本工程不涉及水土保持重大变更。但水土保持1.建设项目及水土保持工作概况方案的设计为可行性研究阶段，由于设计深度的原因，方案设计与工程施工两阶段的水土保持工程量势必发生不同程度的变化。

1、项目地点及规模变更情况

a）主体工程可研阶段选址属于湘资沅中游国家级水土流失重点治理区范围。实际工程位置与可研阶段一致，不构成重大变更。

b）批复的水土保持方案确定的水土流失防治责任范围为8.49h㎡，项目建设区8.09h㎡，直接影响区0.4h㎡。项目区实际水土流失防治责任范围为8.49h㎡ ，均为项目建设区。相比批复的水土保持方案，防治责任范围减少0h㎡，减少0%，不构成重大变更。

c）批复的水土保持方案确定的工程土石方总量 71.20万㎥ ，其中挖方 44.54万㎥，填26.66万㎥；因A、B区在2020年竣工验收，C区因其它原因未开工，现实际施工中工程土石方总量35.62万㎥ ，挖方21.70万 ㎥ ，填方13.92万㎥；相比批复的水土保持方案，挖填总量增加7.44万㎥ ，增加9.35%，不构成重大变更。

d）批复的水土保持方案未设置临时施工道路，实际施工中，周边交通便利，也未设置临时道路。

2、水土保持措施变更情况

工程实施过程中实施的水土保持措施基本与批复的水土保持方案中确定的措施 体系一致，因此工程建设过程中不存在水土保持重要单位工程措施体系发生变化，而导 致水土保持功能显著降低或丧失的的情形，不构成重大变更。

3、弃渣场变更情况

根据批复的水土保持方案报告书，本项目总挖方量44.54万㎥，总填方量26.66万㎥，余土17.88万㎥用于地上廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目。无需设置弃渣永久堆场，不构成重大变更。

根据《水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试 行）》的通知》，本项目未达到需要进行水土保持方案变更的条件。

表1.2.2         本工程水土保持方案与实际情况变更对照表

| 类别 | 序号 | 内容 | 批复方案 | 实际工程 | 变化情况 | 是否构成重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点及规模 | 1 | 涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区。 | 本项目涉及湘资沅中游国家级水土流失重点治理区范围。 | 线路经过区域与水保方案一致。 | 无变化。 | 否 |
|  | 2 | 水土流失防治责任范围增加 30%以上的。 | 水土流失防治责任范围共计8.61h㎡。 | 水土流失防治责任范围共计8.49h㎡。 | 减少了0.12h㎡ ，减少比例1.4%。 | 否 |
|  | 3 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 土石方挖填总量为71.20 万㎥ ，其中挖方44.54 万 ㎥ ，填方为26.66万㎥。 | 土石方挖填总量为35.62 万㎥ ，其中挖方21.70万 ㎥填方13.92万㎥。 | C区未开工。 | 否 |
|  | 4 | 施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上的 | 无 | 无 | 相同 | 否 |
| 水土保持措施 | 1 | 表土剥离量减少30%以上的 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 2 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 3 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 临时防护、土地 整治工程、斜坡防护工程、植被 建设工程。 | 临时防护、土 地整治工程、斜坡防护工程、植被建设工程等。 | 相同 | 否 |

1.2.3 水土保持管理

本工程的相关参建单位如下：建设单位为衡阳市城市建设投资有限公司，设计单位为衡阳兴欣水土保持咨询有限公司，水土保持施工单位为湖南北山建设集团股份有限公司，主体监理单位和水保监理单位为河北远大项目管理咨询有限公司，水保监测单位为湖南华意项目管理有限公司。

一、组织机构

衡阳市城市建设投资有限公司按照水土保持管理要求，成立了水土保持工作领导小组组长由业主项目部总经理担任，副组长由副总经理担任，成员由主体监理单位监理人员，以及各施工单位水保专责人员组成。

水土保持工作领导小组负责本工程水土保持工作实施计划的编制及组织实施；水土保持管理制度的制定；提供相关水土保持设备，协助布设水保设施，开展日常水土保持 工作，收集有关水土保持数据；统计、分析、审核、汇编水土保持工作成果；定期进行 总结报告编写；编写、审核、发送责任范围内的水土保持工作检查。

二、工作制度

衡阳市城市建设投资有限公司将水土保持工作当做贯彻落实国家生态绿色工程建设的重要举措，水土保持工作与工程主体工作同等重要。在工程建设过程中，水土保持工 作与主体工程应贯彻“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”方针。在施工过程中 保护生态环境，减少水土流失。

三、执行情况

衡阳市城市建设投资有限公司高度重视铅项目的水土保持工作，按照《中华人民共和 国水土保持法》、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》等制度的要求，成立了水 土保持领导小组，组织参建单位召开了水土保持监测启动会，定期召开水土保持专项现 场会议，检查工程现场的水土保持防治效果，针对水土保持监测意见，狠抓落实，有效 地控制了水土流失恶化。

施工单位湖南北山建设集团股份有限公司按照衡阳市城市建设投资有限公司和监测单位提出的意见，及时清理站外堆土，集中堆放，对裸露地表采取防尘网苫盖，洒水降尘，很好地履行了水土保持责任。

截至目前，廻雁峰公园地下停车场项目的A、B区所有施工均已完成；工程措施均已完工，项目区已完成硬化和绿化。

廻雁峰公园地下停车场项目建设期间，建设单位、施 工单位能够认真贯彻水土保持“三同时”要求，水土保持制度健全，水土保持措施及时到 位，达到了水土保持过程管控要求。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案执行情况

2021年12月，建设单位委托我单位开展本工程水土保持监测工作后，我单位及时组建了水土保持监测小组，于2021年12月按季度开展植被恢复期的水土保持工作，在监测过程中未发生水土流失危害事件；采取调查监测和资料收集相结合的方法，并编写监测季报。

1.3.2 监测项目部设置

1、监测项目部组成

为确保工程水土保持监测工作的成果质量，我单位成立了水土保持监测工作小组， 监测小组由 6 人组成，其中教授级高工1名，高级工程师3名，监测工程师2名。监测工作实行质量负责制，组长负责组织实施监测工作，制定监测管理制度，审核、统计、分析、汇编监测成果，对监测总报告进行审核。

2、人员配备及分工

本工程水土保持监测的项目负责人为刘漠，技术负责人为刘毅。监测技术人员为：张海涛、钟诚、刘漠、刘灿等共 6 人。

表 1.3-1             本项目投入监测人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 技术职称 | 资格证书种类 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

1.3.4 监测设施设备

水土保持监测设备主要对水土保持防治措施数量、质量及其防治效果等监测时用到的设备。水土保持监测设施和设备见表 1.3-2

表 1.3.4                  监测设施设备表

| 序号 | 设施和设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 自动安平水准仪 | DS/DSC30 | 套 | 1 | 测多标桩间距 |
| 2 | 土壤水分仪 | PRE1/4 | 套 | 1 | 测4个深度 |
| 3 | 泥沙浊度仪 | A9-Z201C | 套 | 1 | 泥沙快速测定 |
| 4 | 精密天平 | SatoriousBL610 | 套 | 1 | 1/10000g |
| 5 | 烘箱 | 9240A | 套 | 1 | 带鼓风 |
| 6 | 手持式GPS | GOSIV型 | 台 | 1 | 用于监测点、场地及现象点的定位和测量 |
| 7 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 用于监测现象的图片记录 |
| 8 | 计算机 |  | 台 | 1 | 用于文字，图表处理和计算 |
| 9 | 制图软件 |  | 套 | 1 | 用于图件的绘制和数据处理 |
| 二 | 消耗性用品 |  |  |  |  |
| 1 | 用品柜 |  | 个 | 1 | 试剂、物品、资料贮存 |
| 2 | 皮尺、卷尺、卡尺、罗盘等 |  | 套 | 2 | 用于观测侵蚀量及沉降变化、植被生长情况及其它测量 |
| 3 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿、化学试剂、分析纯、打印纸等 |
| 4 | 副材及配套设施 |  |  |  | 用于各种设备安装补助材料、小五金构件及易损坏配件补充 |

1.3.5 监测技术方法

主要包括调查、资料收集、访问、咨询、统计、测量及外排水含沙量监测等方法，同时采用抽样调查方式进行，抽样调查采用随即抽样的方式进行，样地数计算结果增加 10%的安全系数。抽样样地采用正方形、长方形或圆形样地，草地为 1~4㎡ ，其它根据 实际情况确定。一次综合抽样，各种不同地类的样地面积保持一致。

外排水含沙量监测采用取样称重的方法，取沉沙池中一定体积的具有代表性的水样，经过预处里，然后烘干称重，计算得出每立方米水中所含的泥沙质量，得出外排 含沙量。取样断面设在场内排水沟或集水井处，每个断面从中间取样，以测定和计算所取断面水中平均泥沙含量。

1.3.6 监测成果提交情况

2021年12月入场，根据现场监测、调查监测和资料收集，完成实施方案1期，监测季报1期，监测总结报告1期，验收报告1期。监测成果均已提交衡阳市城市建设投资有限公司。

1.3.7 监测阶段性成果

通过遥感监测，并对卫星遥感图片处理，得出开工前、施工中和完工后的遥感影像，详见下图。

2 监测内容与方法

2.1 扰动地表情况监测

扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。扰 动土地情况监测采用实地量测、GPS 测量和资料分析的方法。

2.2 取土、弃渣监测

采用查阅设计文件资料，结合实地情况调查、GPS 测量分析，进行对比核实，核算 工程挖方、填方数量。

2.3 水土保持措施

水土保持措施监测采用实地量测和资料分析相结合的方法。工程及临时措施，主要调查其实施进度、稳定性、完好程度、质量和运行状况；植物措施主要调查其成活率、生长状况及林草覆盖度情况。依据批复的水保方案、施工图设计及各标段施工组织设计等，根据现场实际情况，建立水土保持措施名录。在工程建设中，依据监测方法和频次，定期开展水土保持措施监测，填写记录表。水土保持措施监测内容与方法见表 2.3-1。

表2.3-1       水土保持措施检测内容与方法

| 检测内容 | 检测指标 | 检测方法 | 检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 类型 | 现场调查、查阅资料、巡查 | 照相机、皮尺、测距仪 |
|  | 数量 |  |  |
|  | 质量 |  |  |
| 植物措施 | 类型 | 样方调查、查阅资料、巡查 | 照相机、皮尺、卷尺 |
|  | 绿化面积 |  |  |
|  | 存活率、养护情况 |  |  |
|  | 林草覆盖率 |  |  |
|  | 数量 |  |  |
|  | 防治效果 |  |  |
| 对周边水保生态环境发挥的作用 | 是否出现较大水土流失事件 | 全面调查、重点巡查 |  |

2.4 水土流失情况

根据方案报告书，本工程造成的水土流失类型主要为水蚀，工程建设区场地平整、 基坑开挖等扰动地表施工活动引起的水土流失量及变化情况，可通过现场调查对施工 期、植被恢复期的水土流失情况进行监测。

3 重点部位水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

3.1.1 水土保持防治责任范围

批复的方案报告书中，本工程建设项目包括：A、B、C三个区域。工程水土流失防治责任范围为8.61h㎡ ，根据水土保持监测现场量测和衡阳城市建设投资有限公司提供的用地文件等相关资料，本工程实际水土流失防治责任范围为 8.49h㎡ 。

本工程水土流失防治责任范围监测表见表 3.1-1。

| 序号 | 项目分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下停车场A区 | 1.45 | 0.14 | 1.59 |
| 2 | 地下停车场B区 | 1.07 | 0.10 | 1.17 |
| 3 | 地下停车场C区 | 2.32 | 0.16 | 2.48 |
| 4 | 临时堆土区 | 3.25 |  |  |
|  | 合计 | 8.09 | 0.40 | 8.49 |

主要变化原因主要如下：

（1）主体工程区：主体实际施工与前期设计基本一致，未有较大变化，因此，主体工程区占地与方案阶段基本保持一致。

（2）施工临建区：地面已硬化。

（3）临时堆土区：原水保方案设计临时堆土区3.25㎡，实际施工中，临时堆土为3.25万㎡，平均堆高 3m，未发生重大变化。

（4）进场道路区：又公路通至项目区，交通发达。

（5）直接影响区：方案设计阶段直接影响区包括主体工程区和进场道路区直接影响区，实际施工过程中，本工程场坪施工由当地政府负责，建设单位只对用地红线范围内厂区土地进行扰动，不存在直接影响区。

3.1.2 建设期扰动土地面积

根据建设单位用地文件，结合施工和监理单位资料，建设期工程实际发生的扰动土地面积8.49h㎡。

根据本项目施工进度，本项目扰动土地面积变化情况如下表：单位h㎡。

| 分区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 |  |  |  | 扰动土地整治率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 建筑物及场地道路硬化面积 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 4.84 | 4.84 |  | 4.72 |  |  | 97.5% |
| 施工临建区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时堆土区 | 3.25 | 3.25 |  | 3.20 |  |  | 98.5% |
| 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接影响区 | 0.4 | 0.4 |  | 0.38 |  |  | 95% |
| 总计 | 8.49 | 8.49 |  | 8.08 |  |  | 95% |

3.2 取土(石、料)监测结果

1、方案设计取土场情况

根据衡阳市水利局批复的《廻雁峰公园地下停车场项目水土保持方案报告书》，本工程回填土方26.66万 ㎥ ，无需单独设置取土场。

2、实际取土情况对本工程土石方监测结果和建设单位与衡阳市经济开发区签订的协议表明，工程回填土石方26.66万㎥，未单独设置取土场。

3.3 弃土(石、渣)监测结果

1、方案设计弃渣情况

根据批复的水土保持方案报告书，本项目无弃方，无需设置弃渣永久堆场。

2、实际弃渣情况

根据批复的水土保持方案报告书，本项目总挖方量44.54万㎥，总填方量26.66万㎥，余土17.88万㎥用于地上廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目。无需设置弃渣永久堆场，不构成重大变更。

3.4 土石方流向情况监测结果

1、方案设计土石情况

根据批复的水土保持方案报告书，主体工程总开挖量44.54万㎥，总填方量 26.66万㎥，外借土方量0万㎥ ，余土17.88万㎥用于地上廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目，无弃渣。

2、实际施工土石方情况

根据工程实际建设情况及水土保持监测资料，本工程无表土剥离。

表3.4      项目建设区实际土石方流向     单位：万㎥

| 项目分区 | 挖方 | 填方 | 余方 | 棚户区改造项目所需方量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下停车场A区 | 15.26 | 7.99 | 7.27 |  |
| 地下停车场B区 | 6.44 | 5.93 | 0.51 |  |
| 地下停车场C区 | 22.84 | 12.74 | 10.10 |  |
| 临时堆土区 |  |  |  | 17.88 |
| 合计 | 44.54 | 26.66 | 17.88 | 17.88 |

4 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

4.1.1 工程措施实施情况

工程措施施工单位为湖南北山建设集团股份有限公司。针对主体工程中具有水土保持功能的工程措施在收集设计资料、监理资料的基础上，通过现场巡查为主的方法进行调查监测，本项目一级分区为主体工程区、施工临建区、临时堆土区以及进场道路区4个分区，布设了排水管网、砖砌排水明沟和混凝土排水明沟等水土保持工程措施；场区进行了土地平整。

4.1.1.1 主体工程区工程措施

C区未开工情况下，主体工程区完成措施为：排水管网 8717m，临时排水明沟 1186m，临时沉砂池13个，编织袋土拦挡857m3，挡土板429块，临时覆盖16735m2。

表 4.1.1.1    主体工程区水土保持工程措施对比情况表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 排水管网 | m | 16832 | 8717 | \ |
|  | 临时排水沟 | m | 2290 | 1186 | \ |
|  | 临时沉砂池 | 个 | 24 | 13 | \ |
|  | 编织袋土拦挡 | m3 | 1655 | 857 | \ |
|  | 挡土板 | 块 | 828 | 429 | \ |
|  | 临时覆盖 | m2 | 32316 | 16735 | \ |

措施发生变化的原因：方案阶段未详细计算主体工程区的详细工程量；而施工时，则是根据现场实际情况逐一布置针对性的措施。

4.2 植物措施监测结果

本项目无需植物措施。

4.3 临时防治措施监测结果

4.3.1 临时措施实施情况

临时措施施工单位为湖南北山建设集团股份有限公司，针对主体工程中具有水土保持功能的临时措施在收集设计资料、监理资料的基础上，通过现场巡查为主的方法进行调查监测，本项目实施的临时措施有采取临时排水沟、土质沉砂池、防护网覆盖、袋装土垒砌、铺洒碎石子等措施。

4.3.1.1主体工程区临时措施

主体工程区完成措施为：排水管网 8717m，临时排水明沟 1186m，临时沉砂池13个，编织袋土拦挡857m3，挡土板429块，临时覆盖16735m2。本项目采取的临时防护措施见表4.3-1。

表4.3.1.2施工临建区临时措施

施工临建区完成临时措施工程量为：表土开挖220㎥，表土回填220㎥，临时排水沟292m，临时沉砂池1个，铺撒碎石子1120㎡。下表

表4.3.1.3临时堆土区临时措施

施工临建区完成临时措施工程量为：表土开挖220㎥，表土回填220㎥，临时排水沟223m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡155㎥，防尘网覆盖2130㎡。下表

表4.3.1.4进场道路区临时措施

进场道路区完成临时措施工程量为：表土开挖360㎥，表土回填360㎥，临时排水沟915m，临时沉砂池2个。下表

表4.3.1.5实际完成水土保持临时措施汇总及对比

本项目主要完成水土保持临时措施为：排水管网 8717m，临时排水明沟 1186m，临时沉砂池13个，编织袋土拦挡857m3，挡土板429块，临时覆盖16735m2。

表4.3.1.5 方案设计水保临时措施与完成工程对比情况表

临时措施的实施受工程进度、施工期气候条件、地形地貌等实际情况影响较大，从表中可以看出，各个分区临时措施变化不大；施工中，新增施工临建区与临时堆土区的表土剥离与回填。

本工程临时防治措施见照片4.3-1~4.3-4。

4.4 水土保持措施防治效果

1、水土保持工程量

根据监测人员实地量测和施工、监理、建设单位提供的资料，本工程实际完成的工程量详见表4.4-1

表4.4-1    实际完成的水土保持工程量表

| 序号 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形沉砂池 | 个 | 24 | 13 | A、B区已竣工验收，C区还未开工。 |
| 2 | 复合编织布覆盖 | m2 | 32316 | 16735 |  |
| 3 | 挡土板 | 块 | 828 | 429 |  |
| 4 | 袋装土垒砌 | m3 | 1655 | 857 |  |
| 5 | 袋装土拆除 | m3 | 1655 | 857 |  |
| 6 | 土质排水沟、沉砂池 | m3 | 2290 | 1186 |  |
| 7 | 其它临时工程 |  |  |  | 3.50 |
|  | 合计 |  |  |  | 70.97 |

本项目各项工程措施及植物措施实施完成后，能有效控制工程建设造成的水土流失，保证项目的安全运行，绿化、美化环境，恢复改善工程建设破坏的土地及植被。

本项目实施过程中以工程措施为先导，结合工程建设拦挡、排水、沉沙等措施，保护坡脚稳定，减少地表径流冲刷，使水土流失有效控制。在水土流失得到有效控制的前提下，通过对新生裸露地表进行土地整治、种植水保林草和绿化等措施，通过以上综合防治体系，达到保护地表、改善生态环境、防治水土流失、发挥植物措施的观赏性和长效性的目的。自建成投产至今运营期间，边坡稳定、排水通畅、植物生长良好。

监测结果表明，工程建设中，采取了边坡防护、拦挡、排水、绿化等措施，各项水土保持措施的实施有效地防治了水土流失，达到了水土保持方案设计的治理目标和要求。

5 土壤流失情况监测

5.1 水土流失面积

经监测统计，工程共扰动土地面积 4.84h㎡ ，建设期水土流失面积为

8.49h㎡ 。各项工程完建后，建筑物及硬化面积为 4.84h㎡ ，自然恢复期水土流失面积为 3.25h㎡ ，详见表 5.1-1。

表 5.1-1      工程各阶段水土流失面积统计表 单位：h㎡

| 监测分区 | 建设期扰动面积 | 建设期水土流失面积 | 建筑物及硬化面积 | 自然恢复期水土流失面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下停车场A区 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 地下停车场B区 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 |
| 地下停车场C区 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 |
| 临时堆土区 | 3.25 | 3.25 |  | 3.25 |
| 合计 | 8.09 | 8.09 | 4.84 | 3.25 |

5.2 土壤流失量

5.2.1 土壤侵蚀模数估测

1）施工准备期前（原地貌）

项目建设用地已由当地政府进行三通一平，根据现场调查，建设区原地貌侵蚀模数为1200t/k㎡·a。

2）施工期（含施工准备期）

根据工程施工特点，水土流失主要发生在主体工程区、临时堆土区。

本工程施工时段为2018年8月~2020年6月，建设内容为各建构筑物的地基开挖、填筑、场面硬化、配套工程施工等，各阶段施工扰动后的土壤侵蚀模数取全线整个施工过程的平均值，详见表 5.2-1。

3）植被恢复期

施工完成后进入植被恢复期，这时期的水土保持工程措施、植物措施实施进度较 快，植被生长情况良好，植被恢复期侵蚀模数根据监测数据取值，其中进场道路区、施工临建区及临时堆土区取480t/k㎡·a，主体工程区取500t/k㎡·a。

表 5.2.1 各防治分区土壤侵蚀模数表 单位：t/k㎡·a

| 监测分区 | 原地貌 | 施工期 | 自然恢复其 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 350 | 10000 | 1200 |
| 临时堆土区 | 350 | 10000 |  |

5.2.2 土壤流失量监测结果

1）施工期土壤流失量

各区域建构筑物从开始建设到逐步建设完成、硬化。根据估测得出本监测时段施工 扰动后水土流失量 546t，新增水土流失量 420t，土壤侵蚀量详见表 5.2-2。

表 5.2.2     施工期（建构筑物建设期）土壤侵蚀流失量

| 监测分区 | 水土流失面积(hm2) | 时间(a) | 侵蚀模数(t/km2·a) |  | 水土流失量(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原地貌 | 扰动后 | 原地貌 | 扰动后 | 新增 |
| 主体工程区 | 4.84 | 1 | 200 | 10000 | 10 | 484 | 475 |
| 临时堆土区 | 3.25 | 1 | 200 | 10000 | 55 | 373 | 319 |
| 合计 | 8.49 |  |  |  | 65 | 857 | 792 |

2）自然恢复期土壤流失量

根据监测数据，自然恢复期土壤侵蚀模数均已低于原地貌土壤侵蚀模数，故不计算 自然恢复期土壤流失量。

3）本项目监测期土壤侵蚀量

综上所述，本项目监测期原地貌流失量 126t，施工扰动后水土流失量为 546t，新增 水土流失量 420t。

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量

本项目场平工程由常宁市水口山经济开发区负责实施，借方由常宁市水口山经济开 发区负责购买，在实际施工过程中，未设置取土场，不存在潜在土壤流失量。

本工程施工过程中产生弃渣已由常宁市水口山经济开发区负责统一调运，未设置弃 渣场，不存在潜在土壤流失量。

5.4 水土流失危害

工程建设过程中，建设单位较重视水土保持工作，成立水土保持工作领导小组，专 人专责，制定相关规章制度，切实加强项目区水土流失防治工作。施工单位及监理单位 也按照建设单位要求，各司其职。

施工过程中各施工区域通过采取不同的临时防护措施，有效的控制了施工过程中产 生的水土流失，在建构筑物、道路修建过程中，同时进行砼排水沟的布设以及绿化区域 铺种草皮等绿化等措施的实施，缩短了水土流失的时间，减少了水土流失。 通过调查，项目区内未发生水土流失危害事件。

6 水土流失防治效果监测结果

6.1 扰动土地整治率

本项目实际扰动土地面积7.32h㎡，完成的扰动土地整治面积为7.23h㎡，包括植物措施面积1.98h㎡，工程措施面积0.23h㎡，各防治分区内建（构）筑物及场地、道路、硬化占地面积达5.02h㎡，项目区平均扰动土地整治率为98.77%，达到方案防治标准的要求。本工程扰动土地整治情况分析见表 6.1。

表 6.1 扰动土地整治率

| 分区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 |  |  |  | 扰动土地整治率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 建筑物及场地道路硬化面积 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 4.84 | 4.84 |  | 4.60 | 4.72 |  | 97.5% |
| 施工临建区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时堆土区 | 3.25 | 3.25 |  | 3.10 | 3.20 |  | 98.5% |
| 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接影响区 | 0.4 | 0.4 |  | 0.38 |  |  | 95% |
| 总计 | 8.49 | 8.49 |  | 8.08 |  |  | 95% |

6.2 水土流失总治理程度

主体工程区实际扰动土地范围除去建（构）筑物、场地、道路、硬化占地面积，实 际造成水土流失面积 2.3h㎡，各项水土保持工程措施和植物绿化措施等治理达标面积为2.13h㎡，由此计算项目区水土流失综合总治理度为 96.09%，达到方案防治标准的要求。

6.3 拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率指项目防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久 弃渣和临时堆土总量的百分比。

项目建设过程中，场地平整弃方 69.49 万 ㎥ ，由常宁市水口山经济开发区负责实施 和统一调运，本工程未设置弃渣场；表土堆置量 0.52 万 ㎥ ，后期用于厂区绿化恢复， 堆置过程中，采用了袋装土拦挡和覆盖。综上，弃渣和临时堆土数量 70.01 万 ㎥ ，实际 挡护数量 69.9 万 ㎥ ，拦渣率为 99.8%。

6.4 土壤流失控制比

本工程所在区域属于南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/k㎡·a。根据本项目 水土保持监测总结报告，平均土壤流失量 500t/k㎡·a，水土流失控制比为 1，水土流失 控制比满足水土保持有关规范要求。

6.5 林草植被恢复、覆盖率

本工程实际占用及扰动面积为8.49㎡ ，该项目位于规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目的地下，该项目地上为规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目。

7 结论

7.1 水土流失动态变化

根据监测成果，本工程扰动地表面积8.49h㎡ ，建设过程中新增水土流失总量为957t，施工期792t。

施工期内，水土保持工程措施基本与主体工程基本同时进行，但植物措施略有滞后，各项水土保持措施至施工期末才开始发挥效益，施工期内水土流失量较大，土壤流失控 制比还未达到目标值，至植被恢复期，各项指标达到或超过本工程设置的水土流失防治 标准，水土流失基本得到控制，有效地保护和改善项目区的生态环境。

本工程水土流失防治目标达标情况见表 7.1-1。

表 7.1-1 本工程水土流失防治目标达标情况表

| 序号 | 指标 | 单位 | 水土流失防治标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案报告书确定的防治标准 | 本工程实际防治标准 | 达标情况 |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 98.77 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 98 | 96.09 | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比 | % | 1 | 1 | 达标 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 96.2 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 99 | 99.50 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 28 | 28.05 | 达标 |

7.2 水土保持措施评价

本工程在施工过程中比较重视水土保持工作，能够认真及时落实各项水土保持防治 措施，特别是能够及时实施临时措施，工程措施与主体工程同步实施，施工结束后及时 进行绿化、土地整治，整体上取得了较好的防治效果。

（1）本工程在施工中，基本能够按照水土保持方案布设的水土保持措施及相关法 律法规实施水土保持防治措施，质量达标。水土保持措施建设与主体工程实现了“三同 时”原则。

（2）各项水土保持措施布局基本合理，防治效果效果明显。原报告制定的六项指标值均达到水土保持方案预定的目标值。

（3）由于报告编制时，工程处于可研阶段，设计的各项水保措施在后期施工中有所变更，相应的防治措施的实施的工程量与方案设计的相比，个别防治措施与工程量有所变化。

7.3 存在问题及建议

本工程目前已经进入试运行阶段，经监测期实际调查，现阶段仍存在的一些问题，针对部分问题提出以下建议：

（1）虽然目前项目建设已经全部结束，工程进入试运行阶段，但部分绿化工程实 施不完善，部分地段长势较差，建议运行管理单位加强植物措施维护抚育工作，使其更 好的发挥其水土保持功能。

（2）建议建设单位及时完善水土保持工程相关资料的归档和整理，做好水土保持设施验收准备。

（3）建议制定排水沟清淤计划，定期对场内排水沟进行清淤；

（4）落实水土保持工程措施的运行维护责任；加强项目区内林草措施管护，提高 植物成活率。

7.4 综合结论

（1）通过监测期的现场查勘及调查结果并结合施工资料分析表明，建设单位比较 重视水土保持工作，按照水土保持法律法规的规定，依法委托编报了水土保持方案，落实了水土保持工程设计。将水土保持工程建设和管理纳入工作程序中，在工程建设过程中落实了项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责人，强化了对水土保持工程的管理，实行“项目法人对国家负责，监理单位质量控制，施工单位质量保证，政府监督”的质量管理体系，确保了水土保持方案的顺利实施。

（2）本工程沿线水土保持措施布局合理，数量和质量基本达到了保持方案报告书的设计要求。植物措施实施后植被生长情况良好，工程措施无损坏，能起到较好的水土 流失防治作用。

（3）项目建设扰动区经过工程措施、植物措施的实施，水土流失面积和水土流失 强度都逐年递减。项目区的水土流失强度由施工中的中度下降到轻度、微度，有效的将 水土流失控制在较低的范围内。

（4）项目在建设中施工区安排合理、紧凑，施工工艺进行优化，并采取相应的水 土保持防护措施，使扰动面积相应减少，从而减少了水土流失。

综上所述，本工程在项目建设中水土保持措施总体布局合理，防护效果明显，各项 水土流失防治指标均达到水土保持方案设计的目标值，有效的控制了水土流失，保障了主体工程的顺利施工与安全运营。

8 附图及有关资料

8.1 有关资料

衡阳市回雁峰公园地下停车场建设工程项目

水土保持监测季度报告表

（2021年第四季度）

建设单位：衡阳市城市建设投资有限公司

监测单位：湖南华意项目管理有限公司

监测时间：2021年12月

衡阳市廻雁峰公园地下停车场建设工程项目

水土保持监测季度报告表

水土保持监测组人员

| 姓名 | 专业分工 |
| --- | --- |
| 黄 强 | 负责项目技术，审查监测数据、质量 |
| 刘宏志 | 现场监测，项目水土流失相关数据收集 |
| 蒋 茂 | 野外调查，侧重面积量测，土石方量查勘 |
| 尹靖雯 | 监测数据整（汇）编，文档管理，编写季报 |

目  录

1、生产建设项目水土保持监测季度报告表	1

2、监测期工程建设情况	3

2.1主题工程建设基本情况	3

2.2主体工程进展情况	4

3、监测工程进展情况	5

3.1水土保持监测内容	6

3.2水土保持监测方法	7

3.3监测点	8

4、监测结果与分析	9

4.1重点监测指标监测结果分析	9

4.2水土流失防治效果监测结果与分析	10

5、现场调查与分析	11

1、生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年12月

| 项目名称 |  |  | 衡阳市廻雁峰公园地下停车场建设工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人及电话 |  |  |  |  | 监测项目负责人 （签字）： |  | 生产建设单位 （盖章） |
| 填表人及电话 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 主体工程现状及进度 |  |  | A、B区以竣工验收，C区因其它原因未开工。 |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  | 设计总量 | 本季度 | 累计 |
| 扰动土地面积（h㎡） |  |  | 合计 |  | 8.09 |  |  |
|  |  |  | 建筑区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 道路区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水域 |  |  |  |  |
| 植被占压面积（h㎡） |  |  |  |  | 1.09 | 0 |  |
| 取土（石）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | / | 0 |
| 弃土（渣）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 取土（石）量（万㎥） |  | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（渣）量（万㎥） |  | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 排土场 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 拦渣率 |  |  | 95 | 95 | 95 |
| 水土保持工程进度 | 工程措施 | 浆砌沉砂池 |  | 个 |  |  |  |
|  |  | 浆砌排水沟 |  | m |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  | 个 |  |  |  |
|  |  | 单蓖雨水口 |  | 个 |  |  |  |
|  |  | 圆形下水道 |  | m |  |  |  |
|  |  | 浆砌石挡土墙 |  | m | / | / | / |
|  |  | 表土剥离 |  | ㎥ |  |  |  |
|  |  | 表土回填 |  | ㎥ |  |  |  |
|  |  | 土地平整 |  | h㎡ |  |  |  |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 |  | m | 2290 |  |  |
| 表土剥离 |  | 临时沉砂池 |  | 个 | 24 |  |  |
|  |  | 临时拦挡 |  | m | 1655 |  |  |
|  |  | 临时覆盖 |  | ㎡ | 32316 |  |  |
| 水土流失影响因子 | 降雨量(mm)（按年度统计） |  |  |  | / | 1329.8 |  |
|  | 最大24小时降雨(mm) |  |  |  |  | 217.4 |  |
|  | 最大风速(m/s) |  |  |  |  | 2.7 |  |
| 水土流失量（t） |  |  |  |  | 218 |  |  |
| 水土流失灾害事件 |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 存在问题与建议 |  | 现场的主体工程已基本完成，工程措施及临时措施已基本完成，植物措施按照相关设计要求落实到位。但排水沟部分以损坏，需修缮；临时覆盖需重新进行补充覆盖，否则产生较大的裸露区域；排水沟要保证其排水性能。 |  |  |  |  |  |

2、监测期工程建设情况

2.1主体工程建设基本情况

2.1.1工程概况

- 工程名称：衡阳市廻雁峰公园地下停车场建设工程项目；

- 建设单位： 衡阳市城市建设投资有限公司；

- 建设地点：湖南省衡阳市雁峰区湘江西岸廻雁峰公园内；

- 建设性质：新  建；

经济指标：项目计划占地面积48427.08m²，总建筑面积86120.75m²，共设置2652个停车位，项目分为A、B、C三个区域，A区和C区为两层，单层层高为4.5m，其中A区：占地114534.80m²，设置1405个停车位；C区：占地23158.87m²，设置739个停车位；B区：占地10733.41m²，设置508个停车位，负一层为地下人防工程，人防面积5152.46m²。

衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目的地下，该项目地上为规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目。规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目占地14.27h㎡ ，其中包括衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目的地下部。

表2.1-1　　　　　　技术经济指标

| 编号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划用地 |  | ㎡ | 84900 |
| 2 | 总建筑面积 |  | ㎡ | 48427.08 |
|  | A区 | 占地面积 | ㎡ | 14534.80 |
|  |  | 停车位 | 个 | 1405 |
|  | B区 | 占地面积 | ㎡ | 10733.41 |
|  |  | 停车位 | 个 | 508 |
|  | C区 | 占地面积 | ㎡ | 23158.87 |
|  |  | 停车位 | 个 | 739 |

2016年5月，衡阳兴欣水土保持咨询有限公司编制完成了《衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目水土保持方案报告书》，并通过了衡阳市水利局的审查。

根据批复的水土保持方案报告书，本项目位于雁峰区廻雁峰公园内，交通便利。拟建项目位于规划廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目的地下。项目占地面积48427.08㎡（约合4.84h㎡），总建筑面积86120.75㎡，共设置2652个停车位，分为A、B、C、三个区域，A区和C区为两层，单层层高4.5m，其中A区占地14534.80㎡，设置1405个停车位；C区占地23158.87㎡，设置739个停车位；B区占地10733.41㎡，设置508个停车位；负一层为地下人防工程，人防面积515246㎡，项目总挖方44.54万㎥。总填方量26.66万㎥、余土17.88万㎥用于地上建雁峰港荫岭棚户区改造项目、项目计划总投资约32000万元，其中土建投资2776.68万元；计划施工工期22个月。

2.2主体工程进展情况

2.2.1建筑区

衡阳市廻雁峰公园地下停车场建设规模约48427.08㎡，共设置2652个停车位。分为	A、B、C三个区。

本季度前，此项目的A、B区以竣工验收，C区因其他原因还未开工。

建筑区占地面积86120.75h㎡。

2.2.2道路区

本项目位于雁峰区廻雁峰公园内，拟建项目位于规划廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目的地下，无道路区。

2.2.3绿化区

本项目位于雁峰区廻雁峰公园内，拟建项目位于规划廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目的地下，无绿化区。

3、监测工程进展情况

本季度监测小组对现场进行1次调查巡查，主要监测内容为水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施实施情况。其中水土流失影响因素采用实地调查和查阅资料等方法获取，主要对项目区内已完成的水土保持措施及已发生产生的水土流失区域 进行调查，统计相关水土流失数据并记录各季度项目区影像资料。

本监测小组于2021年12月18日赴现场进行考察，明确现阶段工程建设中的防治责任范围，并就指出现阶段水土保持工作中存在的问题。

- 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

| - 项目名称 |  | - 衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 监测时段和防治责任范围 |  | - 2021年第四季度，8.49公顷。 |  |  |
| - 三色评价结论 - （勾选） |  | - 绿色 黄色 红色 |  |  |
| - 评价指标 |  | - 分值 | - 得分 | - 赋分说明 |
| - 扰动土地情况 | - 扰动范围 | - 15 | - 15 | - 项目区围墙完善，无范围增加。 |
|  | - 表土剥离保护 | - 5 | - 5 | - 表土剥离已基本完成，表面覆盖完好。 |
|  | - 弃土（石、渣）堆放 | - 15 | - 15 | - 弃土、石、渣基本堆放在规定弃渣场内，现场无乱弃乱堆现象。 |
| - 水土流失状况 |  | - 15 | - 13 | - 因项目区排水设施清淤工作不及时，估计水土流失情况约100m³，因此扣2分。 |
| - 水土流失防治成效 | - 工程措施 | - 20 | - 16 | - 工程措施清淤工作不及时，拦挡措施有损坏，扣4分。 |
|  | - 植物措施 | - 15 | - 13 | - 植物措施还未完全展开，因此扣2分。 |
|  | - 临时措施 | - 10 | - 6 | - 临时防护措施落实不及时，不到位，有2处，因此扣4分 |
| - 水土流失危害 |  | - 5 | - 3 | - 水土保持防护措施不到位，但又不到一般危害，扣2分。 |
| - 合计 |  | - 100 | - 86 |  |

备注：

1、监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为100分。

发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为0。

3、上述扣分规则适用超过100公顷的生产建设项目；不超过100公顷的生产建设项目各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。

3.1水土保持监测内容

根据建设期工程的水土流失特点及工程施工进度，本季度主要监测以下内容：

①施工建设扰动面积、水土流失防治责任范围

建设项目防治责任范围包括去项目的整个建设区域。该项目均为永久占地，征占地面积在项目建设之前就已经确定，随着施工阶段的推进，影响面积随施工进度变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测临时占地和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围面积。

②项目区与水土流失相关的气象、水文因子的监测

降雨量、气温、风、水位、流量、泥沙量等，不单独监测，参照当地气象监测资料。

③项目区水土流失因子的监测

a)地形、地貌、植被扰动面积的变化；

b)项目挖方、填方数量、面积和存弃渣量及堆放面积；

c)项目区的林草覆盖度。

④水土保持临时防治措施情况的监测

a)工程表土剥离量、堆放方式、有无临时措施；

b)工程临时弃土（渣）量；

c)水土保持临时防护措施的数量与质量；

d)水土保持临时措施防治效果监测，包括临时拦渣率、临时覆盖率、临时措施防治面积等。

3.2水土保持监测方法

根据主体工程施工进度和本工程监测实施方案，气象水文以收集工程区内或临近区域已有气象站的气象观测资料数据为主；工程建设区扰动地表、弃渣等施工活动引起的水土流失量以及变化情况，通过简易水土流失观测场法、简易坡面量测法、沉沙池法等进行监测，水土保持措施实施效果监测，采用抽样调查的方式进行。

水土保持措施的实施数量，采用抽样调查的方式，通过实地调查核实；水土保持措施的质量，通过抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》(办水保[2015]139号)中规定的方法，并参照《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-1995）、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6-1996）的规定；植物措施主要调查其林草的成活率、保存率、生长发育情况（林木的树高、胸径、冠幅）、抗冻性及其植被覆盖度的变化，采用《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》(办水保[2015]139号)规定的方法。

3.3监测点

衡阳市图书馆建设工程项目同时辅以巡查监测，本工程目前处于运行期，本次报告根据项目区现状进行了一次全面巡查。

4、监测结果与分析

4.1重点监测指标监测结果分析

4.1.1项目区防治责任范围面积

- 表4-1  实地水土流失防治责任范围  单位h㎡

| 防治分区 | 防治责任范围 |
| --- | --- |
| 建筑区 | 8.61 |
| 合计 | 8.61 |

4.1.2扰动土地面积

本项目水土保持监测范围为整个项目区，包括建筑物区、道路广场区、绿化景观区、代征道路区，截止2021年12月底，通过现场调查及问询业主技术资料，现阶段项目区建设区已完工。详见下表4-2。

- 表4-2  扰动土地面积  单位h㎡

| 防治分区 | 项目总占地 | 本季度 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 1.45 | \ | 1.45 |
| B区 | 1.07 | \ | 1.07 |
| C区 | 2.32 | \ | 2.32 |
| 临时堆土区 | 3.25 | \ | 3.25 |
| 合计 | 8.09 | \ | 8.09 |

现阶段共扰动土地面积为8.09h㎡，其中建筑区4.84㎡、临时堆土区3.25㎡。

4.1.3水土流失量监测

根据项目区监测资料计算后，本季度水土流失总量为24.27t，本监测时段内，土壤侵蚀模数约为1200t/k㎡·a，侵蚀时间为一个季度即0.25年，各区域水土流失量见下表4-3。

表4-3  2021年第四季度水土流失总量表   单位：t

| 防治分区 | 水土流失面积 | 侵蚀时间 | 侵蚀模数 | 流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑区 | 4.84 | 0.25 | 1200 | 14.52 |
| 临时堆土区 | 3.25 | 0.25 | 1200 | 9.75 |
| 合计 | 8.09 | 0.20 | 1200 | 24.27 |

4.2水土流失防治效果监测结果与分析

4.2.1水土保持措施量及运行情况

截止2021年12月底，项目总体实施了以下配套措施：排水管网16832m，编织袋土拦挡1655m3，挡土板828块临时覆盖32316m2，临时排水沟2290m，临时沉砂池24个。

表4-4  水土保持措施进度表   单位：t

| 水土保持工程进度 | 工程措施 | 排水管网 | m | 16832 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 植物措施 | / | / | / |
|  | 临时措施 | 编织袋土拦挡 | m3 | 1655 |
| 表土剥离 |  | 挡土板 | 块 | 828 |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 32316 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 2290 |
|  |  | 临时沉砂池 | 个 | 24 |

4.2.2渣土保土效果及植被恢复情况

项目内表土均运往临时堆土场堆置，临时覆盖及拦挡措施较为完善，项目区植被恢复情况不是特别理想，项目区粉尘较多，影响项目内苗木生长，植被恢复情况较差。

5、现场调查与分析

衡阳市回雁峰公园地下停车场建设工程项目

水土保持监测实施方案

# 建设单位：衡阳市城市建设投资有限公司

# 编制单位：湖南华意项目管理有限公司

2021年12月

项目名称：衡阳市回雁峰公园地下停车场建设项目

责 任 表

| 责 任 | 姓 名 | 签 名 |
| --- | --- | --- |
| 审 定 | 莫俊华 |  |
| 审 查 | 秦佳伟 |  |
| 校 核 | 阳衡辉 |  |
| 项目负责人 | 黄 强 |  |
| 编 写 | 刘宏志 |  |
|  | 尹靖雯 |  |
|  | 蒋 茂 |  |

目录

1建设项目及项目区概况	1

1.1项目概况	1

1.1.1工程基本情况	1

1.1.2项目组成	1

1.1.3工程进度安排	2

1.1.4土石方及投资情况	3

1.2项目区概况	3

1.2.1气象	3

1.2.2地形地貌	3

1.2.3水文	4

1.2.4地质地震	4

1.2.5土壤植被	5

1.3生产建设项目水土流失防治布局	6

1.3.1水土流失防治责任范围	6

1.3.2方案防治目标	7

1.3.3水土流失防治措施布局	7

1.3.4 水土保持措施实施进度	10

1.4 监测准备期现场调查评价	10

2水土保持监测布局	11

2.1监测目标与任务	11

2.1.1监测目标	11

2.1.2监测任务	11

2.2监测范围及分区	12

2.3监测重点和监测布局	12

2.3.1监测重点	12

2.3.2监测布局	12

2.4监测时段和工作进度	13

2.4.1监测时段	13

2.4.1工作进度	13

3监测内容和方法	15

3.1施工准备期	15

3.2工程建设期	15

3.2.1水土流失影响因子	15

3.2.2水土流失状况	16

3.2.3水土流失危害	17

3.2.4水土保持措施及效果	17

3.3监测方法	17

3.3.1水土流失影响因子监测方法	19

3.3.2 水土流失状况监测	20

3.3.3 水土流失危害监测	20

3.3.4 水土保持措施及效果监测	21

3.4监测控制节点及频次	22

3.4.1控制节点	22

3.4.2监测频次	22

4预期成果及形式	24

4.1监测记录表	24

4.2水土保持监测报告	24

4.3图片影像资料	25

4.3附件及附图	25

5监测工作组织与质量保证	26

5.1监测人员组成	26

5.2监测质量控制体系	26

5.2.1质量控制措施	26

5.2.2进度控制措施	27

# 1建设项目及项目区概况

# 1.1项目概况

- 1.1.1工程基本情况

衡阳市城市建设投资有限公司衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于衡阳市雁峰区湘江西岸廻雁峰公园内，湘江左岸。地理位置位于东经112°36′35.35″，北纬26°53′21.67″。有多路公交车直达。南临交通干线衡州大道，西靠蒸阳路，东面是湘江路，紧临湘江风光带，在衡阳的远景规划中处于两轴相交处，衡阳市境内共有高速公路出口多个，有G72、G4、S80、S61等高速公路的出口，还有衡广高速公路、衡桂高速公路，水路有湘江千吨级码头多个，交通十分方便。项目区系湘江水系，项目建设单位为衡阳市城市建设投资有限公司。工程计划总投资约32000万元，土建投资27776.68万元，自筹10000万元，银行贷款22000万元。施工准备期自拆迁完成后2个月内，施工期自拆迁完成后2个月内，竣工自拆迁完成后2年内，施工期22个月。

占地面积48427.08m²，总建筑面积86120.75m²，共设置2652个停车位，项目分为A、B、C三个区域，A区和C区为两层，单层层高为4.5m，其中A区：占地114534.80m²，设置1405个停车位；C区：占地23158.87m²，设置739个停车位；B区：占地10733.41m²，设置508个停车位，负一层为地下人防工程，人防面积5152.46m²。

衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目的地下，该项目地上为规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目。规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目占地14.27h㎡ ，其中包括衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目的地下部分。

根据现场调查和业主提供的资料计算，整个项目区土石方开挖量为44.54万m3（其中A区开挖量15.26万m3，B区开挖量6.44万m3，C区开挖量21.7万m3）；回填量为26.66万m3（A区回填7.99m3,B区回填5.93m3，C区回填13.92m3），设临时堆土场，回填土方利用开挖方，余方用于地上廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目。该工程无弃土弃渣，符合水土保持对工程建设的要求。

工程总投资32000万元，一期工程（A区与B区）于2016年8月开始施工，2020年6月年竣工。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007，项目所在地区属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/（km²•a）。本项目占地范围内水土流失程度为平原轻度侵蚀，侵蚀类型为水力侵蚀，项目区水土保持情况相对较好，原生水土流失较小，原生平均土壤侵蚀模数为250t/km²•a。

- 1.1.2项目组成

项目规划总用地面积48427.08m²，总建筑面积86120.75m²，共设置2652个停车位，项目分为A、B、C三个区域，A区和C区为两层，单层层高为4.5m，其中A区：占地114534.80m²，设置1405个停车位；C区：占地23158.87m²，设置739个停车位；B区：占地10733.41m²，设置508个停车位，负一层为地下人防工程，人防面积5152.46m²。

衡阳市廻雁峰公园地下停车场项目位于规划衡阳市廻雁峰•巷荫岭棚户区改造项目的地下。项目规划总用地面积8.61hm2。

表1.1-1　　　　　　技术经济指标

| 编号 | 项目 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划用地 |  | 86120.75 |  | m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 48427.08 |  | m2 |
| 3 | 区域 |  | 占地面积 | 停车位 |  |
| 4 | A区 |  | 114534.80 | 1405 | m²/个 |
| 5 | B区 |  | 10733.41 | 508 | m²/个 |
| 6 | C区 |  | 23158.87 | 739 | m²/个 |
| 7 | B区人防面积 |  | 5152.46 |  | m² |
| 备注 |  | A、B区已竣工验收，C区因其它原因还未开工。 |  |  |  |

- 1.1.3土石方及投资情况

本项目土石方开挖量为44.54万m3（其中A区开挖量15.26万m3，B区开挖量6.44万m3，C区开挖量21.7万m3）；回填量为26.66万m3（A区回填7.99m3,B区回填5.93m3，C区回填13.92m3），设临时堆土场，回填土方利用开挖方，余方用于地上廻雁峰·巷荫岭棚户区改造项目。工程总投资32000万元。

# 1.2项目区概况

- 1.2.1气象

- 项目区所在地衡阳市雁峰区属典型的亚热带大陆季风温湿气候区，具有明显的季节性气候特征，四季分明。多年平均气温18.1 ℃,最热月平均气温高为29.8℃，最冷月份平均气温5.6℃，极端最高气温40.8℃，最低气温-10.3 ℃，年内温差变化大，酷暑炎热及冰寒时间甚短，仅7~8月间出现短期酷暑，12月与1月受西北寒流侵入，短期冰冻寒冷，相对湿度78%，湿润系数0.884~0.915，干旱季节多集中在7~9月；年平均风速2.2m/s,历年最大风力8~9级，般风力1~3级，最大风速27 m/s，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为偏南风;雨量充沛，全年降水日数为156~171天，多年平均降雨量1329.8 mm。降水高峰出现在5月份，月雨量在193.9~212.1mm之间。日降水量>50 mm的暴雨往往出现在5至8月，日降水强度最大达到217.4mm。降水强度最小的月降水量为零。多年平均蒸发量为1394~1363 mm,历年最大集雪厚度17 mm，平均冰冻期9~12天，无霜期287天；年平均日照数为1695.3h，全年日照率为38%。

- 1.2.2地形地貌

项目区所在地衡阳市地处湖南省凹形面的轴带部分，周围环绕着古老岩层形成的断续环带状的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100 m以下。整个地势由西南向东北复倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现100 0m、800~700 m， 400~300 m 、150 m四级夷为平面。地貌类型多样，以岗丘为主，四周山、丘围绕，中部平、岗丘交错，山、丘、岗、平兼有，按成因分为流水和岩溶地貌两大类，以流水地貌为主，占全市总面积的74.6%，按形态分类，平原占总面积的20.8%、岗地占24.32%、丘陵占26.47%、山地占21.17%、水面占4.24%，水面：平原：岗地：丘陵：山地为1：4.91：6.45：6.25：4.99。境内山地以低山、中低山为主，多分布于市境边缘；丘陵多分布于盆地边缘山地内侧的的山麓和盆地中部，是山地向岗平的过度地带;岗地则以红土壤和紫色砂岩为主，岗平交错成网络壮展布，分布在海拨150 m以下，目前大部分被垦为旱土，未垦殖的多为荒地，水土流失严重。平原以溪谷平原为主，占平原面积的61%，呈树枝状分布在沿河两岸，水土流失轻微。途径地区的地形地貌以丘陵、岗地、平原为主。

项目区地形起伏较小，地面较平坦，水土流失轻度，西南角为整个地块的最高点，标高为89.5~-90.2m(绝对标高)。东北角为整个地块的最低点，标高为66.2~67.8m(绝对标高)。A区征地范围内，南邻衡州大道:B、C区征地范围内，为居民住宅区及商业区。

- 1.2.3水文

项目区系湘江水系。据衡阳水文站统计资料，湘江流域集水面积521507 km2，多年平均水位48.73m，大原渡电站建成后，水位相对提高2 m左右，多年平均流量5372 m3/s，多年平均径流量为418.07亿m3，含沙量0.068kg/m3，洪水期一般出现在5月，枯水期一般出现在1月。

统计1950~2010年实测成果，其降雨年际、年内分配极不均匀，年内雨季(3~8月)降雨量占全年的68.2%，年最大与最小雨量相差887 mm。实测最大24小时暴雨外197.5mm,3日暴雨307.5 mm。

- 1.2.4地质地震

项目位于衡阳盆地中部，有白垩系与第三系地层沉积厚度大于9000m，盖层中断裂构造不甚发育，地层产状平缓，一般0~15°左右，构成宽缓的背向斜，区域构造形迹主要有出露于该区西北部的衡山——排山断裂带，距该区20 km,主要断裂有北东向八井田—白鹭坳断裂，鱼子塘断裂，瓦瑶田断裂，断层面倾向北西。东南部有衡东—茅桐桥断湖裂带，距该区约10~15 kn。主要断裂有洪山庙断裂、樟树湾断裂、毛雅冲断裂等。以上山两北东向断裂带在加里东期即已形成，印支、燕山至喜山期均有活动，具有多次活动的造特点，在红层中可见该组断裂的出露。项目区内断裂构造不发育。

根据已获得资料和现场观察，衡阳盆地内总体上新构造运动欠发育，项目区新构造形迹不发育，属相对稳定区。从地貌景观来看，表观为构造剥蚀红色丘陵地貌。第四系形成多级阶地，表明第四纪以来为相对稳定拾升的构造特征。

据历史和近期资料已载，衡阳地区曾先后发生过有感地震100余次，轻微地震5次。据湖南省地震队1976年资料，认为界牌至盐田桥区域性大断裂(为区域性长寿街—观音阁深大断裂)系活动性，并在西渡北东出现震中位置。此断裂在该区西北部相距约40 km。另据《湖南省地震区划图》(190年版)，该区地震基木烈度低于Ⅵ度。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-001)项目区内地震动峰值加速度Q<0.058，地震动反应谱特周期为0.35s。因此，本项目建筑物抗震设防裂度为Ⅵ度。2003年发生在湘潭和衡阳交界的衡潭地震及2005年11月26日江西九江一带发生的5.7级地震没有波及到本区。项目区属于地震波及区，经现场调查及分析前人资料，区内来发现地震遗迹，地震对工程建设危险小。

总之，区内出露的地层为第四系全新统、更新统及第三纪茶山坳组地层，地层岩性稳定；区内地质构造不发育；新构造形迹不发育，区域地壳稳定性稳定。

- 1.2.5土壤植被

项目所在区域衡阳市土壤资源丰富，有地带性土壤山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤和非地带性土壤黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土等9个土类。20个亚类，85个土属，261个土种，111个变种。其中以红壤、紫色土、水稻土面积较大，分布甚广，利用率最高。衡阳市全市土壤地域性分布大体是红壤呈带状或斑块分布，紫色土多呈网络壮集中于盆地中部，水稻土呈树枝状展布于海拔200米以下的岗平河谷地带，河潮土呈树枝形分布于开阔地形的沿河两岸。四季红土红壤则多呈馒头形的星点状覆盖于紫色砂页岩之上。

本项目所在地衡阳市地处亚热带常绿阔叶林带，植被资源丰富。项目区土壤肥沃，光、热、水条件好，适宜经济作物及柑橘等果品的生长。项目区属中亚热带湘中丘陵常绿阔叶林区，由于长期的人为经营活动影响，境内的典型原生植被已不存在，现除少数山谷、低坡、村旁残留少量的常绿阔叶林外，多代逆向演替而产生的马尾松林及人工营造的杉木林、竹林、柑橘等经济林遍布全境各地。山地气候温和，是营造用材林的黄金地带。现有木本植物99科342属1047种，其中珍惜树种12种，另有优良乡土树种20科120种;草本资源丰富，共有49科170种，另有药用植物500多种，花卉240种。现有植被组成以人工针叶林为主，天然次生植被较少。主要优势树种为油茶、马尾松、湿地松、火炬松、杉木:天然次生林优势树种有樟科、壳斗科、山茶科、豆科、蔷薇科、冬青科、胡桃科、杜鹃科等树种。项目区由于自然条件各要素数量、组合方式的不同，造成植被分布分异明显。

项目区属于亚热带季风湿润气候区，亚热带常绿阔叶林带，区域内植被以人工林、次生植被和人工绿化林草为主。地表植被覆盖一般，地势平坦，水土流失较轻。征地范围林地植被覆盖率约为12%。

# 1.3生产建设项目水土流失防治布局

- 1.3.1水土流失防治责任范围

开发建设类项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》确定的内容，项目建设区包括建设类项目征用、占用、租用及管辖土地范围，直接影响区包含项目建设区以外由于项目生产活动可能造成水土流失或危害的范围。

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》确定的内容，项目区域内的所有征占地8.72hm2，应纳入本项目的水土保持防治责任范围。本项目四周均建筑围墙，同时四周均是绿化带，施工所需场地小。由此确定本工程水土保持防治责任范围面积为8.72hm2。

表1.3-1　　　　　　水土流失防治责任范围表       单位：hm2

| 序号 | 项目分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下停车场A区 | 1.45 | 0.14 | 1.59 |
| 2 | 地下停车场B区 | 1.07 | 0.10 | 1.17 |
| 3 | 地下停车场C区 | 2.32 | 0.16 | 2.48 |
| 4 | 临时堆土区 | 3.25 |  |  |
|  | 合计 | 8.09 | 0.40 | 8.49 |

- 1.3.2方案防治目标

1.3.2.1执行标准等级及目标

根据湖南省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（湘政函[1999]115号）中，本项目区域属于湘中红壤丘陵重点治理区；在国家级水土流失重点防治分区中，项目区域所在的衡阳市区属于国家级湘资沅澧中游治理区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008），确定本项目执行建设类水土流失防治一级标准。根据项目区的降雨、水土流失现状和地形地貌进行修正，最终防治目标见下表。

表1.3-2　　　　　　　　水土流失防治目标表

| 防治指标 | 一级防治 标准 | 按降水量(800mm) 修整 | 按轻微度土壤侵蚀修整 | 按地形 修整 | 采用防治 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 水土流失总治理度(%) | 95 | >2 | 0 | 0 | 98 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0 | >1 | 0 | 1 |
| 拦渣率(%) | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 林草植被恢复率(%) | 97 | >2 | 0 | 0 | 99 |
| 林草植被覆盖率(%) | 25 | >2 | 0 | 0 | 28 |

1.3.3水土流失防治措施布局

水土保持防治措施的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施蓄水保土，实现水土流失的彻底防治。

本项目建设面积较大，影响面较广，如果扰动区域不采取有效的水土保持防治措施，将会造成严重的水土流失。本报告的第七章对该项目可能造成的水土流失进行了预测和分析，项目水土流失集中于施工准备期和建设期，土建工程在施工过程中，开挖扰动地表，改变了原地形地貌，破坏了地表植被，以及表土及其他固体物的临时堆置，受降水和大风的影响，直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，植被退化，加剧了水土流失。在运行期，各区水土流失进入相对稳定时期，由于植物措施效应的滞后性，仍会有少量的水土流失。

本项目主体工程设有雨污水分流排水沉沙系统和护坡设施，绿化措施布局合理，这些措施都是主体工程已有的水土保持措施。项目四周布设的围墙、建设的道路和广场地面硬化等都具有一定的水土保持功能。主体工程的永久水土保持措施基本能满足水土保持的防护要求，但项目区临时防护措施缺乏，防治措施布局时应相应增加临时防护措施。

根据不同防治分区水土流失特点和各自地形地貌、地质和土质等特点进行防治，提出具体对策和措施。

本项目主体工程设置雨污水分流排水系统，绿化美化工程等，这些工程都是主体工程已有的水土保持措施，但主体工程还需增加以下措施：

1、增加本项目开挖施工过程中的临时性水土保持措施。临时堆土堆料应采取临时覆盖措施，减少地表裸露时间，防止临时堆置土石料及表土随地表径流排入市政排水管网。

2、在项目永久雨污水排水系统未修建前，应在项目四周及项目区内修建临时排水系统，以防止项目区内雨水挟带泥沙直接冲刷项目周边的自然排水设施，并淤塞市政排水系统，同时可防止区外雨水对项目建设区裸露面和冲刷。临时排水系统进行市政排水系统的入口，与永久排水系统的入口一致，并在排水口处布置浆砌石沉沙措施。

通过上述措施的实施，项目区将形成立体的综合防治体系，达到保护地表，改善生态环境，防治水土流失的目的，实现水土流失由被动控制到综合开发治理的转变。项目区水土流失防治措施体系详见图1.3-1。

图1.3-1    本项目水土保持防治措施体系框图

- 1.3.4 水土保持措施实施进度

本项目A、B区于2018年8月开始施工，2020年6月竣工验收，C区因其它原因还未开工。

水土保持方案实施进度安排应与主体工程施工进度相适应，坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措施。在措施安排上，工程措施，植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，原则上应对工程措施优先安排，但还必须根据植物的生物学特性，选择适宜季节实施。同时，还需综合考虑年度投资平衡等因素。

按照水土保持工程与主体工程“三同时”原则安排水土保持工程施工进度，同时考虑到水土保持工程措施的先期预防作用（如挡土坎、排水沟应在主体工程开工前提前修筑）和水保林草等植物措施建设的相对滞后。

表1.3-3          本项目水土保持措施实施进度表

| 时 间 建设项目 |  | 自拆迁完成后2个月内 | 自拆迁完成后2个年内 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 施工准备期 | ★ |  |
|  | 主体工程施工 |  | ★ |
|  | 水土保持措施 |  | ★ |
| B区 | 施工准备期 | ★ |  |
|  | 主体工程施工 |  | ★ |
|  | 水土保持措施 |  | ★ |
| C区 | 施工准备期 | ★ |  |
|  | 主体工程施工 |  | ★ |
|  | 水土保持措施 |  | ★ |

# 1.4 监测准备期现场调查评价

2021年12月，衡阳市城市建设投资有限公司委托湖南华意项目管理有限公司承担本项目水土保持监测工作。

# 2水土保持监测布局

# 2.1监测目标与任务

- 2.1.1监测目标

（1）通过对本项目开展水土保持监测，协助建设单位落实水土保持方案设计的各项水土保持防治措施，加强水土保持后续设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；

（2）监测过程中，及时、准确掌握建设本项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，进一步完善防治措施体系，提高防治效果，减少人为水土流失；

（3）及时分析、处理监测资料，评价和掌握新机场工程建设对水土流失产生的实际影响，以准确评价工程建设可能产生的水土流失及其危害的影响程度和范围；

（4）分析验证本项目水土保持方案实施后各项水土流失防治措施的蓄水保土、防蚀减灾等效果，检验水土流失防治目标的准确性，了解不同条件下水土流失发生、发展的变化规律，同时为优化水土保持措施设计提供依据，为同类项目的水土流失预测和布设防治措施体系提供借鉴经验和资料；

（5）为实现水土保持方案防治目标提供数据，为项目水土保持专项验收提供资料；

（6）提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和技术恢复；

（7）及时发现建设过程中的重大水土流失隐患，提出水土流失防治对策建议，以便采取有效的防治措施，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

- 2.1.2监测任务

依据水利部批复的水土保持方案、水利部《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》等要求，水土保持监测工作针对主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土保持工程建设进度、水土流失因子、土壤流失量、水土流失危害事件、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面，使用地面观测和调查监测方法进行监测，对工程水土流失防治效益中的六大指标进行动态反映。

# 2.2监测范围及分区

项目建设区为红线内的范围；该项目建设区面积8.48hm2，项目占地范围主要包括建筑区、道路区、绿化区、停车区及水域。

本项目的水土保持监测时段从监测任务开始至设计水平年结束，因此本项目从 2021年10月开始监测至 2021 年12月结束。因此本项目的监测期为3个月。

表2.2-1                 防治责任范围面积表     单位：hm2

| 序号 | 预测单元 | 合计 | 用地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级分区 |  |  |
| 1 | 地下停车场A区 | 1.45 | 永久征地 |
| 2 | 地下停车场B区 | 1.07 |  |
| 3 | 地下停车场C区 | 2.32 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 3.25 | 棚户区改造项目征地 |
|  | 合计 | 8.09 |  |

根据开发建设项目监测有关技术规范，水土保持监测应在水土流失防治责任范围内进行，监测分区原则上与工程水土流失防治分区一致。根据本工程特点及水土流失防治分区结果，监测分区与工程水土流失防治分区基本一致。

# 2.3监测重点和监测布局

- 2.3.1监测重点

本项目属于点状工程，根据《开发建设项目水土保持技术规范(GB50433-2018)和水土流失预测结果，本项目监测的重点区域为地下停车场A区、地下停车场B区、地下停车场C区、临时堆土区。监测重点时段为工程施工期间，主要为土方开挖及回填时段。

- 2.3.2监测布局

1、布局原则

(1)根据水土流失预测结果和水土保持防治措施总体布局，确定监测的重点区域，布设监测点。

(2)全面监测与重点监测相结合。

(3)定点监测与调查巡查相接合。

(4)以地表扰动动态监测及不同扰动类型侵蚀强度监测为中心。

# 2.4监测时段和工作进度

- 2.4.1监测时段

本项目属于建设类项目，水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目目前A、B区已竣工，C区尚未开工。监测期从接受委托时间开始（2021年10月至2021年12月，监测3个月）。

- 2.4.1工作进度

本项目水土保持监测工作流程为：接受任务 → 资料收集 → 前期调查 → 内业整理 → 监测实施方案编制 → 实地监测 → 提交监测季度报告表 → 成果整理与分析 → 提交建设期年度监测报告 → 提交运行初期监测报告 → 水土保持监测总结报告 → 配合水土保持措施专项验收。

各阶段具体内容如下：

前期准备工作：收集项目的设计资料、现场监理资料等，现场初步调查，根据相关技术标准和水保方案编写项目水保监测实施方案，补充项目前期监测季报，组织项目监测小组并进场。

实地监测：全面开展监测工作，并及时向建设单位提出水土保持监测意见和建议。

编写季报：根据现场监测的情况编写水土保持监测季报，每季度一次。

编写年报：根据现场监测情况以及监测季报编写水土保持监测年报，每年一次。

总结报告：在项目自然恢复期即将结束阶段，根据现场监测情况，对水保效果实施情况进行分析评价，编写水土保持监测总结报告。

水保验收：对项目水保措施专项工程进行验收。

# 3监测内容和方法

依据本项目已审批的水土保持方案中确定的监测内容，主要包括水土流失影响因子监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施及防护效果监测四部分。根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2015）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）以及《衡阳市影剧艺术中心建设项目水土保持方案报告书》确定本项目的监测内容和具体监测指标。

# 3.1施工准备期

因建设单位委托水土保持监测工作时，项目区已开始施工，施工准备工作基本已完成，施工准备期已过，防治责任范围内的地形地貌、地面组成物质、水文气象、土壤植被、土地利用现状、水土流失状况等基本信息主要通过项目区周边未扰动区域情况调查，结合原水土保持方案，并根据现场情况，可在周边设置个背景值监测点，掌握项目建设前生态环境本底状况和进行施工对照。

# 3.2工程建设期

- 3.2.1水土流失影响因子

（1）气象：监测指标为降水量、汛期雨量。

①降水量：监测日、月、年降水量。项目所在区雨季主要集中在 4~9月，6、7、8月份最为突出。

②汛期雨量：监测洪汛期日降水量。武汉市汛期是每年6月至8 月。

（2）地形地貌：监测指标为地貌类型、高程、坡度组成。

①地貌类型：监测项目区域地形特征和地貌类型。

②高程：监测项目区最高点和最低点海拔，确定项目区相对高差。

③坡度：监测各防治分区地面坡度，确定范围值。

（3）地表组成物质。监测指标为地表物质组分及其构成，土壤应为土壤类型、质地、容重、土层厚度。

①地表物质组成：监测项目区地表成土母质、岩石、沙地分布。 成土母质可用母质类型标示。

②土壤：监测项目区土壤类型、土壤质地、土壤容重和土层厚度。

（4）植被。植物群落结构、林地郁闭度、林草覆盖率。

①植被群落结构：监测并测定植物种类以及乔、灌、草比例。

②林草覆盖度：监测乔灌草综合植被盖度，反映植被的茂密程度。

③林地郁闭度：监测乔木树冠遮蔽地面的程度，反映乔木林密度。

（5）水土流失防治责任范围。监测指标包括：征占地情况、防治责任范围变化情况。

①征占地情况：监测各分区征地面积、征地类型、征地性质。

②防治责任范围：监测项目建设区（含永久占地、临时占地）和 直接影响区面积、占地类型。

（6）地表扰动情况。监测指标包括扰动地表类型、面积等。主

要监测主体工程对原地貌、植被、河道、水土保持设施等的扰动面积。

（7）土石方。监测指标包括挖填方式、位置、方量、土方转运方式。

（8）弃土弃渣。监测指标包括弃土（渣）的占地面积及方量。主要监测弃土弃渣弃置方式、位置、堆置面积、方量。

（9）取土取料。监测指标包括取土（料）的扰动地表面积及开采量。主要监测取土取料扰动方式、扰动地表面积、开采量、转运方式。

- 3.2.2水土流失状况

（1）水土流失类型。水土保持监测范围内水土流失类型、形式及分布情况。主要监测项目区水土流失产生的原因，并确定水土流失类型、形式以及分布区域。随州市曾都区的开发建设项目的水土流失类型主要为水力侵蚀。水力侵蚀主要对面蚀、沟蚀等进行调查或观测；风力侵蚀主要关注风蚀量与风蚀遗留下来的地面组成物质形态。

（2）水土流失面积。监测指标为水土保持监测范围内轻度以上土壤侵蚀面积。项目区扰动前地表基本为轻度土壤侵蚀，此项指标主要监测扰动地表造成的水土流失面积。

（3）土壤侵蚀强度。监测指标为各监测分区的土壤侵蚀强度。

（4）水土流失量。监测指标为监测分区典型地段或重点部位的水土流失量。主要监测各防治分区因水蚀、风蚀造成的水土流失量。主要采用定点定位监测，拟采用实地调查法、样方调查法、简易坡面观测场、沉沙池法几种方法相结合。

- 3.2.3水土流失危害

（1）施工对地表植被的破坏造成水土保持设施的破坏，对周围生态环境造成危害，本工程损坏水土保持设施面积为12.436hm²。施工中土石方开挖、填筑、碾压等活动，造成原地表的水土保持设施的损坏，而植被的损坏，使其截留降水，涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，造成水土保持功能下降，加剧水土流失。

（2）工程施工形成大量的松散土方，在大风的作用下可能形成扬尘，扬尘对周边居民生活将产生较大影响。同时，工程处于江岸区，扬尘将影响该区域的形象，从而影响江岸区的投资环境。

（3）工程施工形成大量的松散土方，在流水等外营力作用下，产生的泥沙随雨水进入城市排水系统，进而淤塞城市排水管道，造成城市排水不畅，严重时甚至造成城市内涝，对城市居民的生产和生活造成严重不利影响。

- 3.2.4水土保持措施及效果

（1）工程措施。监测指标为措施的类型、数量、稳定性、完好程度及运行情况。

（2）植物措施。监测指标包括植物的种类、面积、成活率、保存率、生长状况、林草覆盖率。

（3）临时措施。监测指标包括措施的类型、数量及运行情况。

（4）施工进度。监测指标包括各项水土保持措施的实施进展情况。

（5）水土流失防治效果。监测指标包括防治责任范围内水土保持效益，主要指标包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等；对周边水土保持生态环境发挥的作用。主要监测对主体安全建设和运行发挥的作用。

# 3.3监测方法

本项目水土保持监测采取调查监测与定位监测相结合的方法。根据本项目各施工场地的不同特征以及监测内容采取不同的监测方法，

具体监测方法如下：

（1）调查巡查法

地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度，项目占地面积、扰动地表面积等采用实地调查法。实地调查法指定期或不定期对项目区进行调查，通过现场实地勘测，采用全站仪、GPS 定位仪，结合 1：10000 地形图，测定不同地表扰动类型的面积；对损坏水土保持设施数量进行调查和核实。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦渣工程、护坡工程、土地整治等）实施情况。掌握新建水土保持设施的质量和使用情况，调查水土保持设施的保土效益、拦渣效益，扰动土地的再利用、生态效益等。

（2）定点监测法

②植物标准样地法

采用抽样统计和调查、测量等方法，即选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，先现场量测、计算种盖度(或郁闭度)，再计算出 场地的林草覆盖度。具体方法为：

1)林地郁闭度的监测采用树冠投影法。在典型地块内选定 5m×5m的标准地，用皮尺将标准地划分为 5m×5m 的方格，测量每株立木在方格中的位置，用皮尺和罗盘测定每株树冠东西、南北方向的投影长度，再按实际形状在方格纸上按一定比例尺勾绘出树冠投影，在图上求出林冠投影面积和标准地面积，即可计算林地郁闭度。

2)灌木盖度的监测采用线段法。在典型地块内选定 2m×2m 的标准地，用测绳或皮尺在所选定样方灌木上方水平拉过，垂直观察灌从在测绳上的投影长度，并用卷尺测量。灌木总投影长度与测绳或样方总长度之比，即为灌木盖度。用此法在样方不同位置取三条线段求取平均值，即为样方灌木盖度。

3)草地盖度的监测采用针刺法。用所选定样方内，选取1m×1m的小样方，测绳每 20cm 处用细针(φ=2mm)做标记，顺次在小样方内的上、下、左、右间隔 20cm 的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地盖度。用此法在样方内不同位置取三个小样方求取平均值，即为样方草地的盖度。盖度计算公式为：

D=fd/fe           C=f/F

D—林地的郁闭度(或草地的盖度)，%；fd—样方面积，m²；

fe –样方内树冠(或草冠)的垂直投影面积，m²；

C—林（或草）植被覆盖度，%；f—林地（或草地）面积，h m²；

F—类型区总面积，h m²。 监测技术路线图见 3-1。

图 3-1 监测技术线路图

- 3.3.1水土流失影响因子监测方法

1、水土流失影响因子

（1）气象。收集项目区附近气象、水文资料，或者可设置自记雨量计和风速仪测定。每月统计1次，汛期和风季按天统计。

（2）地形地貌。采用实地勘测、路线调查等方法对地形、地貌的变化进行监测。

（3）地表组成物质。实地调查各监测分区的土类、岩石、沙地的分布，以及土壤类型及性质等。

2、监测方法

（1）土壤。土壤类型在查阅资料的基础上，结合实地调查确定；土壤质地可采用手测法测定。土壤容重采用烘干法测定；土层厚度采用剖面法测定。

（2）地表植被。在综合分析相关资料的基础上，实地调查确定植物种类、优势种。林地郁闭度采用样线法测定，选择适宜时间，每年测定一次。灌草盖度点型项目采用样方法测定，每年不少于2次。

（3）水土流失防治责任范围。查阅项目技术文件，结合实地抽样调查，采用实测法确定水土流失防治责任范围，点型项目采用样方法测定，每年不少于3次。

（4）地表扰动。监测方法同上。

（5）弃土弃渣。查阅项目技术文件，利用钢尺、GPS结合实地量测。点型项目以实测为主，每月1次，采用实测法测量弃土弃渣堆占面积；根据渣场面积并结合堆渣体形状测算弃土弃渣量。

（6）取土取料。查阅项目技术文件，结合实地量测，监测建设过程中的开采量和地表扰动面积。点型项目每月1次。

- 3.3.2 水土流失状况监测

（1）水土流失类型及形式。在综合分析相关资料的基础上，实地调查确定水土流失类型与形式。监测期间不少于1次。

（2）水土流失面积。点型项目采用普查法，监测期间不少于3次。

（3）土壤侵蚀强度监测。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）分析确定各监测分区的土壤侵蚀强度级别。施工期和监测期末各1次。

- 3.3.3 水土流失危害监测

（1）水土流失危害面积。采用实测法利用（GPS）计算受害范围及各种受害对象的面积。

（2）水土流失危害数量和程度。采用实地调查、询问的方法。当危害范围较小时，采用普查法；当危害范围较大时，采用抽样调查法。

- 3.3.4 水土保持措施及效果监测

（1）工程措施和临时措施

①工程措施。查阅设计、监理等资料，结合定期实地勘测(利用) 与不定期全面巡查，确定措施的类型、规格、数量、工程量。采用量测和目视检查的方式，对工程措施的外观质量和关键部位的几何尺寸进行核查，必要时可采用GPS 量测。

②临时措施。采用实地调查（利用皮尺、钢尺、GPS等设备）掌握类型、规格、数量、工程量等适时监测，并拍摄照片或录像。

（2）植物措施

①植物类型和面积。在综合分析相关技术资料的基础上，实地调查确定，利用皮尺或GPS实测植被面积。选择适宜时间，每季度1次。

②成活率、保存率及生长状况。采用抽样调查法确定。选择适宜时间，每季度1次。乔木的成活率及保存率采用样方或样线调查法量测。灌木的成活率及保存率采用样方法调查灌木的成活丛数、保存丛数，调查初植丛数，确定最终值。

③郁闭度与盖度。选择适宜时间，每季度测定1次。

④林草覆盖率。统计林草地面积，分析计算获得。样方法：样方布设采用标准地调查法，按照监测分区，用GPS或卷尺（200m）确定样方面积，乔木样方5m×5m、灌木样方2m×2m、草本样方1m×1m。各种植被类型样方数量一般不少于3块。对行道树可采用样线调查，每隔100m测定10m。植物措施面积测定，采用GPS量测各监测分区的植物措施面积。成活率、保存率测定，对于乔木和灌木，选择样方或样行，统计总株数和成活株数，并计算成活率，然后计算平均成活率。根据各阶段的调查结果，统计保存率。对于草本，选择样方，统计出苗数量，草密度达到30株/m²以上为合格，计算出平均成活率，大于75%为合格。

（3）施工进度。查阅施工、监理资料，结合调查询问。每月1次。

（4）水土保持设施效果。水土保持设施效益按《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50344-2008）规定进行分析。在试运行期，在对防治措施进行全面调查的基础上，主要通过定位观测水土保持措施的运行情况、林草措施布置和生长情况，防护工程自身的稳定性、运行情况和减水减沙拦渣效率；边坡等防护对象的稳定性。计算水土流失6项防治目标（扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率）。

# 3.4监测控制节点及频次

- 3.4.1控制节点

监测控制节点设置根据相关规程规范和工程实际进行编排。

2021年12月，成立水土保持监测项目部，按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2015）和水保〔2009〕187号文要求，开展现场监测工作，完成现场巡查，并对各监测点土壤侵蚀数据采样，收集相关资料。每次现场监测工作结束后，将收集到的资料，按照我公司质量相关要求，在完成分析、整理后，由项目负责人完成资料验证，验证后及时完成水土保持相关信息摘录。

各监测季末，核对收集到的水土保持措施实施数量及具体的监测指标情况，与现场监测记录实际调查数据进行核对，如有不一致的部位，可由项目负责人与相关的施工单位、监理单位、建设单位相关负责人核对。每年年末，编制监测年报，同时协助建设单位报送各级水行政主管部门备案。项目建设结束后，编制完成监测总结报告。

- 3.4.2监测频次

施工建设期为接受委托2021年12月至2021年12月（以工程实际结束日期为准）。建设期使用中的临时堆土场，正在实施的水土保持措施建设情况等每10天监测记录1次；扰动土地面积、水土保持工程措施拦挡效果等每月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月记录1次。遇降雨产生地表径流时，应及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

2021年12月至2021年12月（设计水平年结束）本时段的监测工作

主要包括以下4方面内容：

1）水土流失量监测：每季度1次，遇降雨产生地表径流时，应及时加测。

2）重点监测林木成活率、覆盖度，监测时间在春季返青、秋季浇冻水之前各监测1次；

3）水土保持措施运行情况及防治效果情况，每月监测记录1次；

4）水土流失治面积每季度监测1次。

# 4预期成果及形式

# 4.1监测记录表

现场数据：水土流失地面观测、现场调查及巡查监测时，对各项数据及监测结果进行全面记录。根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015.6），各监测记录表见附件。

# 4.2水土保持监测报告

水土保持监测报告包括《水土保持监测实施方案》、《水土保持监测季报》、《水土保持监测年报》、《水土流失危害事件监测报告》、《水土保持监测总结报告》，所有报告形式均《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015.6）要求进行编制，其中：

（1）监测实施方案：首次现场踏勘完成后，结合收集的相关工程资料和水土保持方案批复情况，编制完成针对下一步水土保持监测工作开展具有指导性意义的计划性报告。监测实施方案明确了监测内容和方法，监测点的种类、数量与位置，满足水土保持监测工作的需要。合同签订后，1个月内提交建设单位，并协助建设单位报送水行政主管部门。

（2）季报：每次监测后，对监测数据进行整理分析，形成阶段性监测成果。每季季末进行监测数据的统计与分析，下一季度内以季度监测报告的形式提交建设单位，并协助建设单位水行政主管部门。

（3）年报：每年年末，对本年度各季度水土保持监测工作进行分析汇总，编写水土保持监测年报，第二年1月底前提交建设单位，并协助建设单位报送水行政主管部门。

（4）阶段水土流失危害事件监测报告：主要包括暴雨后加测的水土保持监测报告、水土流失灾害事件报告、水土流失突发事件报告等，突发水土流失事件发生后一周内编写完成，并及时提交建设单位，并协助建设单位报送水行政主管部门。

（5）监测总结报告：对整个工程水土保持监测情况做概括性总结，在监测工作完成之后、水土保持设施竣工验收之前提交建设单位，并协助建设单位报送水行政主管部门。

# 4.3图片影像资料

在监测的过程中，工作人员将根据本《监测实施方案》要求进行实地监测，在施工现场收集照片，用以反映项目区的水土流失及其治理措施变化情况。每次对施工现场进行监测后，及时整理图片，在简报里反映出施工建设项目在整个施工过程中的水土流失及其防治状况。监测结束后，对整个监测过程的图片影像资料进行整理，以图片集的形式提交。

# 4.3附件及附图

附图包括项目区地理位置图、项目区地形地貌图、项目平面布置图、水土保持方案确定的防治责任范围图、水土保持方案的防治分区及水土保持措施布局图、工程现状监测范围及监测点布置图等。

附件包括与工程有关的资料及文件，主要包括委托书、水土保持方案批复等。

# 5监测工作组织与质量保证

# 5.1监测人员组成

为保障监测工作高质量、高效率完成，我单位将组织一支专业知识强、业务水平高、监测设备齐全、监测经验丰富的水土保持队伍，成立丰华曾都君子山风电场工程水土保持监测项目组。针对项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水行政主管部门的联系，及时获取水土保持工作信息。

根据该项目实际情况及相关要求，在每次外业监测时，保证每次至少有 5 名具有水土保持监测能力的工作人员参与监测工作，根据监测外业工作量进行合理分工，确保监测工作科学、系统地开展。

监测工作人员安排和组织分工见表 5-1。

表 5-1 工程水土保持监测人员安排和组织分工

| 分组 | 姓名 | 职务或职称 | 监测工作分工 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术组 | 黄 强 | 监测工程师 | 监测，报告编写 | 监测，数据统计 |
|  | 刘宏志 | 监测工程师 | 监测，数据统计 | 监测，数据统计 |
|  | 尹靖雯 | 监测员 | 监测，数据统计 | 监测，数据统计 |
|  | 蒋 茂 | 监测员 | 监测，数据校核 | 监测，数据校核 |

# 5.2监测质量控制体系

开展水土保持监测工作期间，除根据国家水土保持法律法规和行业有关监测技术规程、规范等开展工作外，还将根据我公司管理体系标准要求，即“初步成果完成→初审→修改→送外部专家审核→修改→领导批准，批准打印最后装订成册”，层 层把关，保证监测成果质量，保证项目验收的顺利开展。

- 5.2.1质量控制措施

（1）项目质量在公司管理体系指导下，采用项目负责人负责制。项目负责人、现场监测人员各司其责，共同努力，确保整个工程监测数据的准确性，对整个监测工作的质量进行管理和控制；

（2）监测工作开展前，要求项目组成员对整个工程的设计报告、图册等内容进行学习，便于监测工作准确、有效开展；

（3）按国家现行的法律、法规及技术规程要求开展监测工作；积极配合各级水行政主管部门的监督、检查；

（4）监测工作所需的仪器、设备，均经过国家相关部门质量检验认定，以保证本项目水土保持监测实施方案证监测结果的真实性、精确度和可靠性；并根据质量体系文件的要求，对监测设备定期进行校验；

（5）定期召开项目情况交流会，使各个成员了解项目的进展情况，同时对工作开展过程中遇到的困难、技术难点等内容进行沟通、落实；

（6）监测工作开展一段时间后，对监测数据进行简要的统计、分析，对于出现突变的数据应做好备注工作；

（7）所有提交出去的整改意见、季度报表、监测报告等均根据公司质量体系文件的要求进行校核、审查、核定、批准等程序，确保成果质量。

- 5.2.2进度控制措施

（1）按项目部要求，成立监测项目组，配置充足的人员，并及时组织相关技术人员进行项目现场的详细查勘、资料收集、分析、整理工作，以便及时编制完成本工程水土保持监测实施方案；

（2）加强与项目组成员之间的沟通和协调。监测工作初期，项目负责人向相关技术人员介绍本工程的基本情况和监测思路、监测重点、监测进度安排，并对相关人员提出质量和进度的要求；监测开展过程中，项目负责人定期召开进度协调会，了解监测各项工作的进展情况，协调监测开展过程中存在的问题，确保监测工作进度；

（3）加强与工程建设指挥部保持经常性的沟通，商讨项目施工过程中存在的水土保持问题，及时提出相关的整改意见及措施，以确保整个监测工作高效、有序地开展；

（4）加强与各级水行政主管部门的沟通。监测工作开展初期，积极地与各级水行政主管部门沟通，汇报本工程的水土保持监测总体计划及设施的布设情况；监测工作开展过程中，定期汇报水土保持监测工作开展情况、项目施工中存在的问题及整改措施等，配合工程建设指挥部做好各级水行政主管部门的水土保 持监督、检查工作等；

（5）加强与项目各参建方之间的沟通。监测工作开展初期，通过参加工地例会的方式向各参建方介绍本工程水土保持监测的重点、意义等内容；监测工作组织管理由监测单位安排项目监测负责人承担项目经理，对项目开展过程中，不定期的与各参建单位沟通，提出各参建方负责区块内存在的水土保持问题，提出相关的整改措施，并做好整改工作落实情况的核查工作，及时将核查情况反馈至各参建方，切实做好本工程的水土保持监测工作。